刷卡计费型 7KW单枪 交流桩 技术参数

| 输出功率 | 7KW 单枪 |
| --- | --- |
| 参数依据 | GB/T 18487-2015 |
| 整桩质保 | 两年 |
| 输出电流 | 32A |
| 机箱机柜尺寸 | 壁挂式：高320*宽256*厚130mm 立柱式：高1450*宽246*厚163mm |
| 材料 | 钣金外壳+钢化玻璃面板 |
| 重量 | 壁挂式：6公斤左右 立柱式：13公斤左右 |
| 显示方式 | 4.3寸非触摸彩屏 |
| 联网方式 | 刷卡 |
| 网络后台 | / |
| 启动 支付方式 | 刷卡 |
| 充电模式 | 自动充满 |
| 保护功能 | 短路、过流、漏电、过载等 |
| 输入电压 | AC220V±15% |
| 输入频率 | 50Hz±5%Hz |
| 充电枪数 | 单枪 |
| 枪线长度 | 4米 |
| 输出电压 | AC220V±15% |
| 电能计量 | 1.0级 符合GB标准 |
| 防护等级 | IP54 |
| 使用环境 | 室内或室外 |
| 冷却方式 | 自然冷却 |
| 运行温度 | -20°C~+50°C |
| 存储温度 | -40°C~+70°C |
| 相对湿度 | 5%~95% |
| 海拔高度 | ≤2000m |
| 安装方式 | 壁挂或立柱安装 |